一、工程概况 1.工程地点：扬州市邗江区邗江北路邗江廉文化展示馆东侧西峰客栈。 2.工程范围及内容：西峰客栈共计5个院子屋面维修，墙面涂料铲除出新，观景台、凉亭等构件油漆出新，标识牌及地面标线出新，园路修补，竹围栏拆除，场内原有垃圾外运，安装修缮防雷接地等。 3.施工现场实际情况：施工场地较平整； 4.交通条件：交通便利，有主干道通入施工现场； 5.环境保护要求：必须符合当地环保部门对噪音、粉尘、污水、垃圾的限制或处理的要求。 二、招标范围 设计方案范围内的修缮土建、安装工程 - 编制依据 1. 建设单位提供的《西峰客栈改造工程》CAD图纸、清单及回复； 2. 扬州诺浩工程咨询有限公司编制的咨询报告； 3.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013； 4. 房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-2013）、通用安装工程工程量计算规范（GB50856-2013）； 5. 国家、省、市级建设行政主管部门颁发的有关计量计费依据和规定； 6．与本工程项目有关的标准、规范、技术资料； 7．招标文件及其补充通知、答疑纪要； 8．施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案； 9. 省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见（苏建价〔2014〕448号）； 10.关于执行《省住房城乡建设厅关于〈建设工程工程量清单计价规范〉（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见》的通知（扬建工〔2014〕20号）； 11.其他相关资料。 四、工程质量要求 根据招标文件的要求，本项目要求达到合格工程； 五、安全文明施工要求 按现行的相关规定执行。根据招标文件的要求，本项目按不创建文明工地考虑； 六、投标人在投标时应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和招标文件规定的格式，提供完整齐全的投标报价文件。 七、工程量清单编制的相关说明 1.分部分项工程量清单 1.1房屋修缮： a.屋面檐口向上1.5m范围屋面瓦全部拆除更换; b.除屋面檐口向上1.5m范围外的斜屋面按照15%比例查找揭瓦修复计入； c.外墙面青砖墙裙拆除更换出新，工程量暂估，结算时按实计取。 d.博风板更换工程量按图示计算，规格暂按32*3cm，油漆按聚氨酯清漆一底三面。 1.2园路修补： a.黄道砖路面:150厚碎石垫层+20厚度干硬砂浆+黄道砖铺设； b.大理石路缘石:150厚混凝土+30厚干硬砂浆+大理石铺设; c.水泥路:100厚碎石垫层+150厚水泥路面。 1.3栏杆： 本次编标仅考虑竹围栏拆除，不考虑新做围墙栏杆。 1.4油漆出新： a.观景台木结构出新按清洗、打磨一底、二面调和漆; b.廊架出新按清洗、打磨一底、二面调和漆，廊架玻璃正反两面清洗; c.凉亭出新按铲除原木结构油漆、打磨木结构表面，亭柱一布五灰，其他木材面一道底油、二道油色、二道国漆； d.标识标牌出新按 e.木地板出新按清洗、铲除原标识标牌表面污渍、除锈、打磨，刷两遍漆；打磨，一底、二面调和漆； f.出檐出新按清洗、打磨，一底、二面调和漆； g.标识线按地面标识线刷漆出新。 1.5安装修缮： a.拆换路灯灯头按拆换仿古灯灯源及灯罩一并考虑。 b.监控半球摄像机按本体和支架均为新装考虑。 c.预算按常规计取了扩声系统设备调试，实际未发生不予计取。 2措施项目清单：根据本项目的具体情况，列入以下措施项目清单： 2.1总价措施项目清单 2.1.1.1基本费； 2.1.1.2扬尘污染防治增加费。 2.1.2夜间施工费； 2.1.3冬雨季施工费、 2.1.4已完工程及设备保护； 2.1.5临时设施； 2.1.6建筑工人实名制费用； 2.2单价措施项目清单 2.2.1脚手架； 2.2.2大型机械设备进出场及安拆。 2.3投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补措施项目，但不得更改本清单中已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。 3.其它项目清单 3.1暂列金额：按分部分项工程的10%计入； 3.2暂估价 3.2.1材料（工程设备）暂估价：无。 3.2.2专业工程暂估价：无； 3.3计日：无； 3.4总承包服务费：无。 4.规费和税金项目清单。此项为不可竞争费，必须按《江苏省建设工程费用定额》（2014）的费用标准及相关的规定计价。 4.1规费 4.1.1社会保险费； 4.1.2住房公积金。 4.2税金。